2024年百色高级中学教学楼楼顶监控系统招标参数

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万室内半球/枪机摄像头 | 海康威视红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 45 | 个 |  |  |
| 2 | 64路硬盘录像机NVR | 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持H.265、H.264编码的前端设备自适应接入 支持热成像相机的接入、存储、报警 支持最高1200万像素高清网络视频的预览、存储、回放 解码性能强劲，支持16路1080P解码 支持HDMI高清4K输出 +VGA高清1080P输出 支持16个SATA接口，最大支持满配12TB硬盘 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率 支持最大16路多路同步回放 支持萤石云服务及本地萤石云解绑，可实现手机远程预览回放 支持萤石、ISUP5.0、GB28181-2016协议上平台，国标协议和ISUP或者国标协议和萤石可以同时开启； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 8T监控专用硬盘 | 容量：8TB 格式化容量：8TB 外形尺寸：3.5 英寸 高级格式化 (AF)：是 RoHS 符合性：是 数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：150 MB/s 转速 (RPM)：IntelliPower 不可恢复性读取错误（占读取位数）：小于1/〖10〗^14 工作状态温度（°C，底座铸件上）：0 到 65 非工作状态温度（°C，底座铸件上）：从-40 到 70 高度（英寸/毫米，最大值）：1.028/26.1 重量（磅/公斤，± 10%）：1.65/0.75 | 5 | 台 |  |  |
| 4 | 8口POE交换机 | 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.904 Mpps MAC地址容量：4 K 缓存：1.5 Mbits 工作温度：0 °C~40 °C 工作湿度：5%~95% 存储温度：–40 °C~85 °C 存储湿度：5%~95% 供电方式：48 VDC，1.35 A 整机功耗：65 W PoE标准：IEEE 802.3at/af | 4 | 台 |  |  |
| 5 | PVC管及辅材 | 1、PVC材料；规格：DN20 含安装人工费用，施工标准、质量按国家相关标准执行。 | 45 | 个 |  |  |
| 6 | 六类网线 | 该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 | 3150 | 米 |  |  |
| 7 | 室内半球/枪机摄像头人工费 | 定制 | 45 | 个 |  |  |
| 8 | 10T监控专用硬盘 | 容量：10TB 格式化容量：10TB 外形尺寸：3.5 英寸 高级格式化 (AF)：是 RoHS 符合性：是 数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：150 MB/s 转速 (RPM)：IntelliPower 不可恢复性读取错误（占读取位数）：小于1/〖10〗^14 工作状态温度（°C，底座铸件上）：0 到 65 非工作状态温度（°C，底座铸件上）：从-40 到 70 高度（英寸/毫米，最大值）：1.028/26.1 重量（磅/公斤，± 10%）：1.65/0.75 | 5 |  | 设置要求学校出入口所有监控系统需录像达180天以上 |  |
| 9 | 10T监控专用硬盘调试人工费 | 定制 | 1 | 项 | 需重新设置将所有校门出入口监控归集至同一台硬盘录像机 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |